1. Melyik adag alatt volt a legmagasabb panelhőmérséklet?

Például a 3-as panelre:

SQL

SELECT

a.ADAGSZÁM,

MAX(h."Panel hőfok 3 [°C] ValueY") AS max_hofok

FROM adagok a

JOIN hutopanelek h

ON h."Panel hőfok 3 [°C] Time" BETWEEN a.kezdet_dt AND a.vege_dt

GROUP BY a.ADAGSZÁM;

Eredmény:

| Adag | Max °C |
| --- | --- |
| 1 | 48.2 |
| 2 | 50.1 |
| ... | ... |

2. Melyik adag okozza a legnagyobb hőterhelést?

Átlag helyett integrált érték:

SQL

AVG(Panel_hofok)

vagy

SQL

SUM(Panel_hofok)

adagokra csoportosítva.

3. Melyik panel melegszik a legjobban?

Lekérdezés panelenként:

SQL

MAX(ValueY)

Azonosítható:

- legforróbb panel

- kritikus panel

- esetleges kopott panel

4. Hőmérséklet-emelkedés adag kezdetekor

Az adag indulásakor:

SQL

T0

Az adag végén:

SQL

T1

és:

SQL

T1 - T0

Ha valamelyik panel mindig nagyot ugrik, az érdekes lehet.

5. Hosszú adagok jobban melegítik-e a paneleket?

Az adagidő és panelhőmérséklet kapcsolata:

SQL

ADAGIDŐ

vs.

SQL

MAX HŐFOK

Korreláció számolható Pythonban.

Például:

- 60 perces adag → 45°C

- 450 perces adag → 70°C

6. Az adagok között mennyit hűl a kohó?

Adag vége:

SQL

Vége_IDŐ

Következő adag kezdete:

SQL

Kezdet_IDŐ

A panelek hőmérséklete közben csökken-e?

7. Mely adagok alatt lépett át kritikus határt egy panel?

Például:

SQL

WHERE ValueY > 60

Kilistázza:

- melyik adag

- melyik panel

- mikor

8. Leggyorsabb hőfokemelkedések

Derivált jellegű vizsgálat:

Plain Text

°C / perc

Például:

Plain Text

40°C → 55°C 5 perc alatt

Ez akár vízoldali problémára is utalhat.

9. Panelszimmetria

Összehasonlítható:

SQL

Panel 1

Panel 2

...

Panel 15

Ha ugyanazon adag alatt:

Plain Text

Panel 4 = 42°C

Panel 5 = 43°C

Panel 6 = 78°C

akkor a 6-os panel környezete eltérően terhelődik.

10. Adagonkénti panel-rangsor

Minden adagra:

Plain Text

Legmelegebb panel

Legkisebb panel

Átlaghőmérséklet

Maximum hőmérséklet

Ez már egy nagyon jó műszaki dashboard alapja.

Én első körben az alábbi 4 KPI-t építeném meg:

- Adagonkénti maximum panelhőmérséklet.

- Panelenkénti maximum hőmérséklet a teljes kampány alatt.

- Adagidő és panelhőmérséklet kapcsolata.

- Kritikus (pl. >60°C) események listája.

Ezekből már gyorsan kiderülne, hogy valamelyik adag vagy panel rendellenesen viselkedett-e.